أنبوبة الأشعة المهبطية :

عبارة عن صمام يحوي مجموعة من الأقطاب ( مهبط ، مصعد، مجموعة شبكات ، فتيل تسخين).

المهبط: موجود في أنبوبة الأشعة المهبطية مصنوع من مادة تصدر سيلاً من الألكترونات عند تعرضها للحرارة ويتم تسخينها بواسطة فتيل يطبق عليه جهداً بحدود الــ 6 v  .

يشكل المهبط مع مجموعة الشبكات المستخدمة للتحكم بشدة وتركيز الشعاع الألكتروني إضافة إلى المصعد ما يسمى ”بالمدفع الألكتروني“.

أنبوبة الأشعة المهبطية:

عبارة عن صمام يحوي مجموعة من الأقطاب ( مهبط ، مصعد، مجموعة شبكات ، فتيل تسخين).

المهبط: موجود في أنبوبة الأشعة المهبطية مصنوع من مادة تصدر سيلاً من الألكترونات عند تعرضها للحرارة ويتم تسخينها بواسطة فتيل يطبق عليه جهداً بحدود الــ 6 v  .

يشكل المهبط مع مجموعة الشبكات المستخدمة للتحكم بشدة وتركيز الشعاع الألكتروني إضافة إلى المصعد ما يسمى ”بالمدفع الألكتروني“.

المسح الأفقي والمسح الرأسي للشاشة:

�بعد سقوط الشعاع الألكتروني مركزأ في منتصف الشاشة فإنه يحتاج إلى ما يحرفه أفقياً وشاقولياً حتى يرسم الصور المطبقة على ” الشبكة الحاكمة: وهي أحد أقطاب الصمام تطبق عليه إشارة الصورة“ .

�يتم حرف الشعاع الألكتروني أفقياً وشاقوليأ عن طريق ملفات توضع على عنق الشاشة بتطبيق إشارة متناوبة تقوم بالتأثير على اتجاه الشعاع الألكتروني من خلال قطبية هذه الإشارة .

�ويتم رسم الصورة بطريقة المسح المتشابك حتى لا يكون هناك انقطاع للشعاع الألكتروني عن القسم العلوي للشاشة أثناء مسح القسم السفلي .

�لذلك يمسح الشعاع الألكتروني الخطوط الزوجية ثم يعود لمسح الخطوط  الفردية كما في الشكل التالي.